Začínáme

V této kapitole je popsáno jak spustit program PKLog a jak nastavit sériová rozhraní COM portu počítače a připojeného modulu.

Spuštění PKLog

Program se startuje způsobem obvyklým pro aplikace pracující v prostředí Windows.

- pomocí Průzkumníka nebo jiného správce souborů se vyhledá a dvakrát poklepe myší na soubor PKLog_cz.EXE

- poklepe se na Windows Start / Spustit, napíše se cesta k souboru PKLog_cz.EXE a potvrdí se tlačítkem OK.

Po spuštění programu se objeví hlavní okno PKLog s aktívní kartou Nastavení:

PKLog je logicky členěn do pěti části. Každá část poskytuje ucelený soubor služeb, přístupných ovládacími prvky umístěnými na pěti odpovídajících kartách. Každou kartu lze kdykoliv aktivovat poklepáním na příslušnou záložku.

Při dolním okraji okna je umístěn stavový řádek,  ve kterém se zobrazuje on-line nápověda k ovládacímu prvku, na který právě ukazuje kurzor myši.

Nastavení sériových rozhraní

Program PKLog i připojený modul si pamatují nastavení sériového rozhraní od předchozí úlohy. Pokud je zapotřebí toto nastavení změnit, postupuje se způsobem, uvedeným v následujícím popisu skupiny COM port počítače a Rozhraní PM.

COM port počítače - skupina pro nastavení sériového rozhraní počítače:

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Port: se otevře nabídka volných portů COM počítače. Poklepáním na zvolenou položku nabídnutého seznamu se zvolí požadovaný port pro připojení modulu.

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Rychlost: se otevře nabídka dostupných přenosových rychlostí 1200 Bd až 38400 Bd. Poklepáním na zvolenou položku nabídnutého seznamu se zvolí požadovaná rychlost sériové komunikace s připojeným modulem. Nastavená rychlost se musí shodovat s rychlostí nastavenou v  připojeném modulu. Doporučená rychlost , nastavená v  modulu od výrobce, je 9600Bd.

- v  editačním rámci Adresa: se vepsáním číselné hodnoty v rozmezí 0 až 254 zvolí adresa, pod kterou bude počítač přistupovat k připojenému modulu. V modulu musí být nastavena shodná adresa. Výrobce nastavuje u všech modulů adresu 1.

- zaškrtnutím stavové značky Checksum: se nastaví přenosový režim se zabezpečením dat pomocí kontrolníhob součtu. Režim zabezpečení dat musí být nastaven současně i v připojeném modulu. Použitím Checksum dojde ke zpomalení komunikace. Doporučuje se pouze v podmínkách intenzívního rušení.

- stiskem tlačítka Nastav se provede nastavení vybraného rozhraní COM počítače na právě zadané parametry.

Stav komunikace s připojeným modulem, případně klešťovým multimetrem PK43x je průběžně indikován na panelu Status:

PM??? nebo PK???	- indikuje ztrátu komunikace s modulem nebo PK43x

PM453			- navázána komunikace s modulem PM453

PK430		 	- navázána komunikace s PK430

PK435			- navázána komunikace s PK435

POZOR! po zapnutí napájení modulu vyčkejte min.10s než bude indikováno navázání komunikace. V této době modul provádí inicializaci po zapnutí.

Při ztrátě spojení je nutno zkontrolovat:

1. Zda je rozhraní počítače nastaveno shodně s rozhraním modulu

2. Zda je zapnuté napájení modulu

3. Zda je připojený a zapnutý klešťový multimetr PK43x

POZOR! při zadávání rozvrhu měřící úlohy do modulu, nebo při načítání naměřených dat z modulu do počítače nemusí být připojen PK43x - panel Status: smí indikovat PK???.

Rozhraní modulu - skupina pro nastavení sériového rozhraní modulu:

Po stisku tlačítka Změň se otevře okno Změna nastavení PM s ovládací prvky pro změnu nastavení sériového rozhraní modulu.

- v editačním rámci Aktuální adresa: se zkontroluje, případně opraví dosud platná adresa modulu, nutná pro komunikaci při zápisu nové adresy

- do editačního rámce Nová adresa: se zapíše nová požadovaná adresa na kterou se modul bude nastavovat

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Nová rychlost: se otevře nabídka dostupných přenosových rychlostí 1200 Bd až 38400 Bd. Poklepáním na zvolenou položku nabídnutého seznamu se zvolí nová rychlost sériové komunikace

- zaškrtnutím stavové značky Checksum:  lze nastavit přenosový režim se zabezpečením dat pomocí kontrolního součtu

- stiskem tlačítka Odešli se provede odeslání nastavených parametrů do připojeného modulu

- tlačítko Storno slouží k návratu na kartu Nastavení

POZOR! - pozorně čtěte textovou poznámku v dolní polovině okna. Nově nastavená adresa bude platná bezprostředně po stisku tlačítka Odešli. Nové nastavení rychlosti a checksum se uplatní až po inicializaci modulu - po odpojení a opětovném připojení napájecího napětí.

Modul si trvale pamatuje svoji adresu a nastavení sériového rozhraní. Pro úspěšné navázání komunikace musí být jeho nastavení shodné s nastavením portu počítače. Jestliže uživatel zapomene aktuální nastavení modulu, je navázání komunikace s neidentifikovatelným modulem velmi obtížné. Jak postupovat v této situaci:

1. Každý modul má v příslušenství vidlici INIT, kterou lze modul postupem dle návodu k obsluze inicializovat na výchozí parametry od výrobce - adresa 1, rychlost 9600 Bd, bez checksum.

Bohužel, při tomto způsobu inicializace dojde současně ke ztrátě naměřených dat, uložených v datové paměti (frontě) modulu.

2. Pomocí služby Vyhledej aktuální nastavení:  lze vyhledat aktuální konfiguraci modulu bez rizika ztráty uložených dat. Pracovní okno Vyhledávání aktuálního nastavení PM se otevře po stisku tlačítka Najdi:

Současně s otevřením okna se zahájí proces testování aktuálního nastavení modulu. Nalezené parametry jsou označeny symbolem OK. Potom je možno proces vyhledávání zastavit tlačítkem Storno. Doba vyhledávání může podle aktuálního nastavení modulu dosahovat až 15 minut.