Úvod

PKLog je vizuální prostředí pro uživatelsky snadný způsob komunikace s přídavným modulem PM453 (případně PM451 za podmínek uvedených v kapitole Režim On-line). Tato příručka popisuje jak nastavit režim on-line měření klešťovým multimetrem řady PK45x, jak postupovat při zadávání rozvrhu měřicí úlohy a  při zobrazování nebo ukládání  naměřených dat.

Typografické konvence

Courier		- klávesy na klávesnici počítače, na př. 'CTRL+TAB'

Tučný Arial		- názvy karet, oken a ovládacích prvků  PKLog

Kurzíva			- poznámky, jména souborů a složek

Tučná kurzíva		- důležitá upozornění

PM			- alternativně používaná zkratka pro přídavný modul, nebo 			   jen modul

Požadavky na hardware

Počítač IBM PC kompatibilní s instalovaným operačním systémem Microsoft Windows95/98/NT/XP/2000, grafické rozlišení min.640x480 - doporučeno alespoň 800x600, jeden volný port COM, asi 600 KB volného prostoru na pevném disku pro instalaci PKLog a volný prostor pro datové soubory.

Instalace

Program PKLog je distribuován jako kompaktní .EXE soubor bez dalších podpůrných souborů a knihoven. Jeho instalace je proto velmi jednoduchá a snadno ji zvládne i pracovník s minimální znalostí prostředí Windows bez zvláštní počítačové kvalifikace.

Instalace se provede prostým zkopírováním souboru PKLog_cz.EXE z instalační diskety do připravené pracovní složky (na př. c:\PKLog) v prostředí  Průzkumníka nebo jiného správce souborů. Datové soubory s implicitní příponou .PRN, zakládané během používání PKLog budou automaticky otevírány v této pracovní složce pokud uživatel  nezadá cestu k jiné předem připravené složce vyhrazené pro ukládání dat (na př. c:\PKLog\DATA).

Odinstalace se provede jednoduchým smazáním pracovní složky. Předem je ale nutné zálohovat pořízené datové soubory .PRN.

Ovládání programu

Program je určen k ovládání pomocí polohovacího zařízení (myš, track ball).

V nutném případě je možné použít následující klávesy:

CTRL+TAB	- přepínání mezi jednotlivými kartami prostředí PKLog

TAB		- výběr ovládacích prvků karty nebo okna

ENTER		- potvrzení (aktivace) vybrané funkce

šipky 	- výběr přepínače, výběr ze seznamu kombinovaného rámce

mezerník	- zaškrtnutí/zrušení zaškrtnutí stavové značky