Dodatek  A

Formát záznamů dat

Záznam každého jednotlivého měření, uložený ve frontě modulu nebo datovém souboru .PRN obsahuje údaje v následujícím formátu a pořadí:

ASCII 0xDD		- kód adresy modulu 00..FE hex (0 až 254)

ASCII 0xDD		- kód měřicího rozsahu a typu vstupu hex (viz.Tab.1)

ASCII SDDDD		- znaménko polarity S a změřená hodnota DDDD

ASCII DD:MM:YYYY	- datum

ASCII HH:MM:SS DS	- čas (DS jsou desetiny sekundy)

Jednotlivé položky jsou odděleny znakem HT horizontálního tabelátoru

(ASCII 09, 09 hex).

Na pozici desetinné tečky program PKLog vloží znak ',' (ASCII 44, 2C hex).

Kódování záznamů a implicitní zakončení .PRN datových souborů dovolují jejich přímé načtení a zpracování jinými programy, na př. Microsoft ExcelTM.

Poznámka: při vzniku problémů se zpracováním datových souborů jinými programy, na př. Microsoft ExcelTM je nutné v nastavení národního prostředí Windows  nastavit číselný formát s desetinnou ',' (ASCII 44, 2C hex).

Kódování údaje účiníku

- formát v Tabulka a Graf:

+D.DDL	- induktivní spotřeba

D.DDL	- induktivní dodávka

+D.DDC	- kapacitní spotřeba

D.DDC	- kapacitní dodávka

- formát  v datovém souboru:

Pro čtyřkvadrantové zobrazení hodnot účiníku v datovém souboru se používá numerický offset naměřeného údaje  o hodnotu +1.000  pro induktivní  nebo

-1.000 pro kapacitní charakter.

Induktivní:	hodnota v souboru = měřená hodnota + 1.000

Kapacitní:	hodnota v souboru = měřená hodnota - 1.000

Příklad:

-0.99L	je kódováno na	+0.010

0.00L	je kódováno na	+1.000

+0.99L	je kódováno na	+1.990

-0.99C	je kódováno na	-1.990

0.00C	je kódováno na	-1.000

+0.99C	je kódováno na	-0.010

Tab.1	Kódování rozsahu, typu měřené veličiny a připojení vstupu používané v 	kartě Tabulka a při záznamu dat

| KÓD TABULKY | KÓD ZÁZNAMU | VELIČINA | ROZSAH | VSTUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3_TRMS | '00' | PROUD | 2000/1000A | AC+DC |
| R3_AC | '01' |  |  | AC |
| R3_DC | '02' |  |  | DC |
| R2_TRMS | '04' |  | 399,9A | AC+DC |
| R2_AC | '05' |  |  | AC |
| R2_DC | '06' |  |  | DC |
| R1_TRMS | '08' |  | 39,99A | AC+DC |
| R1_AC | '09' |  |  | AC |
| R1_DC | '0A' |  |  | DC |
| RA_TRMS | '0C' |  | AUTO | AC+DC |
| RA_AC | '0D' |  |  | AC |
| RA_DC | '0E' |  |  | DC |
| R3_TRMS | '10' | NAPĚTÍ | 1000V | AC+DC |
| R3_AC | '11' |  |  | AC |
| R3_DC | '12' |  |  | DC |
| R2_TRMS | '14' |  | 399,9V | AC+DC |
| R2_AC | '15' |  |  | AC |
| R2_DC | '16' |  |  | DC |
| R1_TRMS | '18' |  | 39,99V | AC+DC |
| R1_AC | '19' |  |  | AC |
| R1_DC | '1A' |  |  | DC |
| RA_TRMS | '1C' |  | AUTO | AC+DC |
| RA_AC | '1D' |  |  | AC |
| RA_DC | '1E' |  |  | DC |
| R3 | '20' | VÝKON ČINNÝ | 2000/1000kW | - |
| R2 | '24' |  | 399,9kW |  |
| R1 | '28' |  | 39,99kW |  |
| R0 | '2C' |  | 3,999kW |  |
| RA | '2F' |  | AUTO |  |
| R3 | '30' | VÝKON ZDÁNLIVÝ | 2000/1000kVA | - |
| R2 | '34' |  | 399,9kVA |  |
| R1 | '38' |  | 39,99kVA |  |
| R0 | '3C' |  | 3,999kVA |  |
| RA | '3F' |  | AUTO |  |
| - | '40' | ÚČINÍK | - | - |
| R3_A | '50' | KMITOČET | 3999Hz | PROUD |
| R3_V | '51' |  |  | NAPĚTÍ |
| R2_A | '54' |  | 399,9Hz | PROUD |
| R2_V | '55' |  |  | NAPĚTÍ |
| RA_A | '5C' |  | AUTO | PROUD |
| RA_V | '5D' |  |  | NAPĚTÍ |
| - | '60' | TEPLOTA | - | - |
| R3 | '70' | ODPOR | 399,9K | - |
| R2 | '74' |  | 39,99K |  |
| R1 | '78' |  | 3,999K |  |
| R0 | '7C' |  | 0,3999K |  |
| RA | '7F' |  | AUTO |  |