Práce s daty

Naměřená data, uložená ve frontě (paměti dat) modulu PM453 lze načíst, uložit do souboru a zobrazit v tabulce nebo grafu. Záznam dat každého jednotlivého měření obsahuje kromě změřené hodnoty údaj o měřené veličině, měřicím rozsahu, datu a času měření, adrese modulu a příznak překročení mezí ve formátu, uvedeném v Dodatku A.

Tabulka

Karta Tabulka se aktivuje poklepáním na stejnojmennou záložku hlavního okna  programu PKLog:

Do tabulky lze načíst datové záznamy buď z fronty modulu, nebo z existujícího, dříve pořízeného souboru. Při načítání dat z fronty modulu se budou datové záznamy současně ukládat do uživatelsky specifikovaného souboru .PRN.

Čtení z fronty modulu se zahájí stiskem tlačítka Načíst z modulu. Otevře se Windows dialog, ve kterém je možno zadat jméno souboru pro uložení dat, případně celou cestu do složky pro data. Program PKLog k datovým souborům automaticky přidává rozšíření .PRN. Ukončením Windows dialogu se zahájí načítání dat do souboru a tabulky.

POZOR! Během načítání dat z modulu do souboru a tabulky dochází současně k postupnému nulování dat ve frontě modulu. Opakované čtení tedy není možné.

Načtené datové záznamy se zobrazí v tabulce a ve stavovém řádku karty se vypíše jméno souboru (cesta) s uloženými daty.Údaje ve sloupci Rozsah tabulky jsou kódovány dle Tab1 v Dodatku A.

Čtení dat z existujícího datového souboru se zahájí stiskem tlačítka Načíst ze souboru. Otevře se Windows dialog, ve kterém se vybere a potvrdí požadovaný soubor. Po načtení se data zobrazí v tabulce a ve stavovém řádku karty se vypíše jméno (cesta) načteného souboru. Tímto způsobem lze zobrazovat i data pořízená kartou On-line. Údaje ve sloupci Rozsah tabulky jsou kódovány dle Tab.1

v Dodatku A.

Ve frontě modulu nebo v datovém souboru .PRN mohou být společně uloženy naměřené hodnoty různých veličin, tak, jak bylo zadáno v rozvrhu měřicí úlohy.

V tabulce lze v daném okamžiku zobrazovat pouze data jedné veličiny. Výběr, která veličina bude tabulkou zobrazována se provádí pomocí kombinovaného rámce Veličina:

- poklepáním na šipku kombinovaného rámce Veličina: se otevře nabídka všech veličin. Přítomnost dat určité veličiny v souboru je v seznamu nabídky označena příznakem # následovaným údajem o počtu záznamů v souboru. Veličina určená k zobrazení v tabulce se vybere poklepáním na příslušnou položku nabízeného seznamu.

Graf

Karta Graf se aktivuje poklepáním na stejnojmennou záložku hlavního okna programu PKLog:

V grafu se vždy zobrazují data, právě načtená v tabulce karty Tabulka. Kombinovaný rámec Veličina: plní stejnou funkci jako v kartě Tabulka a případná změna vybrané veličiny je automaticky akceptovaná i v tabulce.

Tlačítka Lupa+ a Lupa- slouží ke zvětšení rozlišení časové osy grafu a k návratu na základní rozlišení.

Barevný kód grafu:

černá	- hodnoty v zadaných mezích

modrá	- hodnoty překračují horní mez

rudá	- hodnoty nedosahují dolní meze